2.pielikums

28.02.2019. projektu

konkursa „Limbažu vēsturiskā centra ēku fasāžu un jumtu renovācija 2019” nolikumam

LIMBAŽU PILSĒTAS VĒSTURISKĀ CENTRA ĒKU

FASĀŽU, JUMTU UN ARHITEKTONISKO DETAĻU SAGLABĀŠANAS

UN ATJAUNOŠANAS KĀRTĪBA

Ārsienas, fasādes

- Ēkas fasāžu krāsojuma atjaunošanas gadījumā tiek pielietoti šādi kritēriji:

  - Ēkas būvniecības laiks (piederība konkrētam stilam);

  - Ēkas sākotnējā apšuvuma apdares tonis;

  - Oriģināldetaļu – dzegas, logi, durvis, īpatsvars;

  - Ēkas sākotnējās apdares savdabība;

  - Ielas kopējā krāsu palete;

  - Ēkas novietojums pilsētvidē.

- Pirms fasādes pārkrāsošanas obligāta sākotnējās apdares fiksācija un krāsu pases izstrādāšana.

- Apšuvuma dēļu erodējošais krāsojums tīrāms mehāniski, ar metāla birstēm vai augstspiediena ūdens sprauslu. Aizliegta krāsu slāņu noņemšana ar tehnisko fēnu.

- Koka apšuvums krāsojams ar tradicionālo lineļļas sastāvu/krāsām (lineļļas beicēm), t.s. zviedru jeb miltu krāsām vai arī fasādes krāsām ar lineļļas piedevu.

- Aizliegta moderno – akrila krāsu pielietošana (tās ir neatgriezeniskas, nomāc šķiedru rakstu, ir slikta iesūkšanās spēja, neelpo).

- Bojātos apdares dēļus nomainīt ar līdzīga platuma, biezuma un profilējuma dēļiem. Vēlams lietot materiālus ar līdzīgiem parametriem no demontētiem objektiem.

- Aizliegta jebkāda plastikāta materiāla (apšuvums utt.) pielietošana.

- Fasādes apmetuma labojumiem izmantot kaļķi saturošu javu. Laboto virsmu faktūru maksimāli pieskaņot oriģinālajai apdarei.

- Apmesto virsmu krāsošanai izmantot pēc tradicionālās vai mūsdienu tehnoloģijas izgatavotās kaļķu krāsas. Pieļaujama arī silikātkrāsu pielietošana 19.gs. II pusē – 20.gs. sākuma ēkām.

- Aizliegts demontēt vai aizsegt oriģinālās apdares detaļas, kā arī izgatavot to vienkāršotas kopijas.

- Aizliegts ēkas siltināt no ārpuses.

- Izņēmuma gadījumos apdares detaļas jāpārvieto uz rekonstruētā apšuvumu.

- Aizliegta elektrības un sakaru vadu, kabeļu izvietošana uz ēku fasādēm.

Jumts un jumta izbūves

- Ēku jumta ieklājumam izmantojami:

„S” veida jeb holandiešu tipa māla dakstiņi sarkanos toņos, krāsots cinkotais skārds, nekrāsots cinkotais skārds, lielviļņa bezasbesta plākšņu segums.

- Aizliegts jumta ieklājumam izmantot skārda loksnes ar dakstiņu un citu materiālu imitāciju. Pieļaujams tāds skārda segums, kas ir ar vēsturisku lokšņu veidu savienojuma imitāciju

- Jumta metāla seguma krāsojumam izvēlēties toņus, kas tradicionāli veidoti no neorganiskiem pigmentiem – sarkans, brūns, atkarībā no konteksta un ēkas arhitektūras pieļaujams – zaļš.

- Sakaru antenas uz jumta novietot tā, lai pēc iespējas mazāk būtu redzamas no ielas.

- Oriģinālos dūmeņus atļauts nojaukt tikai avārijas situācijā, pirms tam veicot to foto fiksāciju. Tie atjaunojami vēsturiskajā izskatā un materiālā.

Durvis, vārti

- Durvju vērtņu nomaiņa – rekonstrukcija pieļaujama, ja konstrukciju bojājums pārsniedz 40%.

- Pirms oriģinālo durvju nomaiņas obligāta krāsojuma fiksācija.

- Rekonstruētajām durvīm, izņemot ozolkoka, nav vēlama lazējošu materiālu (antiseptiķu) pielietošana.

- Ieejas durvju remontam izmantot divkomponentu špakteles vai lineļļas ķiti.

- Pirms krāsošanas darbiem obligāta sākotnējās apdares fiksācija un krāsu pases izstrādāšana.

- Durvju vērtnes krāsojamas ar tradicionālajām lineļļas krāsām (lineļļas beicēm) vai arī ar krāsām ar lineļļas piedevu.

- Aizliegta akrila krāsu pielietošana jo tās ir neatgriezeniskas, nomāc šķiedru rakstu, ir slikta iesūkšanās spēja, saķere ar virsmu.

- Vērtņu maiņas gadījuma ielas fasādē aizliegts pielietot plastikāta un metāla durvis.

- Vārtus vēlams atjaunot vēsturiskā izskatā, izmantojot kokmateriālus. Vārti ierīkojami tā, lai atvērtā veidā netraucētu gājēju kustību.

Logi, skatlogi

- Loga vērtņu nomaiņa – rekonstrukcija pieļaujama, ja bojājums pārsniedz 30%.

- Rekonstruējot logus, tos jāatjauno vēsturiskās formās vai atbilstošus ēkas fasādes kompozīcijai.

- Atjaunojot vai rekonstruējot logus nepieciešama krāsu pases izstrāde.

- Oriģinālā krāsojuma noņemšanas gadījumā veikt tā fiksāciju.

- Galvenajā fasādē aizliegti plastikāta un metāla logi.

- Aizliegta skatloga stiklotās daļas izbūve līdz ielas līmenim, demontējot cokolu.

- Aizliegta ēku logu aiļu palielināšana skatlogu vajadzībām.

- Ēkām, kurām logu ailes deformētas jaunāka perioda pārbūvēs, paredzēts atjaunot sākotnējo situāciju.

- Skatlogu stikla virsmas, kuras ir augstākas par 1,6 m, pārdala ar horizontālu šķērsi vērtnes augšējā trešdaļā.

- Nav vēlama durvju aiļu izbūve pirmā stāva logu aiļu vietā.

Papildus detaļas

- Aizliegtas plastikāta lietus ūdens notekcaurules.

- Nomainot bojātās notekrenes un notekcaurules vēlams uzstādīt oriģinālajiem elementiem atbilstoša rādiusa skārda notekrenes un caurules.

- Lietus ūdeņu tekņu aizsargrežģi izgatavojami no metāla vai dēļiem, atbilstoši ēkas stilam vai izmantojot vecpilsētas apbūvē izmantotajiem analogiem.

- Vēlams ēkām atjaunot koka slēģus, izmantojot vecpilsētas apbūvē sastopamos analogus vai pēc ikonogrāfiskā materiāla.

- Veikalu skatlogu marķīzēm vēlams izmantot tekstilmateriālu, tām jābūt salokāmām. Marķīzu krāsu saskaņot ar fasādes krāsojumu. Aizliegts izmantot plastikāta marķīzes.

- Ietvju seguma atjaunošanai jāizmanto klinkerķieģeļi, betona bruģakmeņi un dabīgie akmeņi, to rakstu saskaņojot ar iepriekš ieklātajiem posmiem, kas balstīti uz vēsturiskajiem analogiem.